Отчёт по лабораторной работе 12

Синхронизация времени

Новичков Максим

Содержание

1

Цель работы

Получение навыков по управлению системным временем и настройке

синхронизации времени.

2

Выполнение работы

2.1

Проверка конфигурации времени на сервере и клиенте

На первом этапе была проведена проверка параметров времени с помощью

команды timedatectl. Оба узла находились в часовом поясе UTC (+0000). На

сервере синхронизация системных часов была отключена, в то время как на

клиенте она выполнялась корректно.

Далее были определены текущее системное и аппаратное время. Результаты

показали совпадение значений с минимальными расхождениями, что

подтверждает корректность настройки часов на обеих машинах.

2.2

Установка и настройка службы Chrony

На сервере было установлено программное обеспечение Chrony. Система

сообщила, что пакет уже присутствует, а установка дополнительных

компонентов не требуется. После этого были проверены источники

синхронизации времени.

Рис. 1: Источники времени на сервере

В списке присутствовали внешние серверы NTP, предоставляющие точное

время. Каждый источник характеризуется параметрами Stratum, Poll, Reach и

LastRx, отображающими уровень точности, интервал опроса, успешность

взаимодействия и время последнего запроса.

На клиентской машине также был выполнен просмотр активных источников. В

списке оказались публичные NTP-серверы, включая fiord.ru и time.cloudflare.com.

Рис. 2: Источники времени на клиенте

2.3

Настройка сервера времени

Для разрешения подключения клиентов локальной сети к NTP-серверу был

изменён файл конфигурации /etc/chrony.conf. В него добавлена строка,

разрешающая обращения из подсети 192.168.0.0/16.

Рис. 3: Изменение chrony.conf на сервере

После этого служба chronyd была перезапущена, а в настройках межсетевого

экрана открыт доступ к сервису NTP. Результаты команд показали успешное

применение параметров, что подтверждается сообщениями «success».

Рис. 4: Перезапуск службы chronyd и настройка firewall

2.4

Настройка клиента синхронизации

На клиенте в файле /etc/chrony.conf были удалены все строки с директивой

server, кроме одной, указывающей на локальный сервер времени

server.sabdullakhi.net iburst. Это позволило клиенту получать время

исключительно с внутреннего источника.

Рис. 5: Настройка chrony.conf на клиенте

После перезапуска службы chronyd была выполнена проверка подключений к

источникам.

Рис. 6: Результат синхронизации клиента

Вывод показал, что синхронизация выполняется с сервером ns.sabdullakhi.net,

что подтверждает корректную работу протокола NTP в локальной сети.

2.5

Подготовка конфигураций для внутреннего окружения

Для автоматизации настройки NTP в среде Vagrant были подготовлены

соответствующие каталоги и конфигурационные файлы. На сервере создана

структура каталогов /vagrant/provision/server/ntp/etc и скопирован файл

chrony.conf.

Рис. 7: Копирование конфигурации на сервере

На клиенте была выполнена аналогичная операция — создан каталог

/

vagrant/provision/client/ntp/etc, туда помещён файл chrony.conf и подготовлен

исполняемый файл ntp.sh для автоматического запуска.

Рис. 8: Копирование конфигурации на клиенте

3

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и настроены средства

синхронизации времени в операционной системе Rocky Linux. На сервере был

установлен и настроен пакет chrony, обеспечивающий работу службы NTP.

Была проверена корректность параметров системного и аппаратного времени,

выполнена настройка локального сервера синхронизации, добавлены

разрешения для клиентов в подсети, а также настроен межсетевой экран для

доступа по протоколу NTP.

На клиентской машине произведена настройка синхронизации с локальным

сервером server.sabdullakhi.net. Проверка показала успешное получение

временных данных и стабильную работу службы.

В завершение были подготовлены конфигурационные файлы для

автоматизации развертывания в среде Vagrant. Результаты подтвердили

корректное функционирование механизма синхронизации времени в

локальной сети.

4

Контрольные вопросы

1

. Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных?

Потому что временные метки используются для согласования транзакций,

репликации и журналирования. Несовпадение времени может привести к

ошибкам целостности данных и сбоям при восстановлении или

синхронизации между серверами.

2

. Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от

правильной синхронизации времени?

Kerberos использует временные метки для предотвращения атак повторного

использования и для проверки подлинности билетов. Если время на клиентах

и сервере расходится более чем на несколько минут, система отклоняет

запросы как недействительные.

3

. Какая служба используется по умолчанию для синхронизации

времени на RHEL 7?

По умолчанию используется служба chronyd, которая заменяет устаревший ntpd

и обеспечивает более точную и гибкую синхронизацию времени.

4

. Какова страта по умолчанию для локальных часов?

Страта локальных часов по умолчанию равна 10. Это указывает, что данный

источник является резервным и не имеет внешней синхронизации.

5

. Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете

свой сервер как одноранговый узел NTP?

Необходимо открыть порт UDP 123, который используется протоколом NTP для

обмена временными метками.

6

. Какую строку вам нужно включить в конфигурационный файл chrony,

если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP

недоступны?

Нужно раскомментировать строку local stratum 10, что позволяет использовать

локальные часы в качестве источника времени при отсутствии внешних

серверов.

7

. Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени

NTP?

Если синхронизация отсутствует, хост имеет страту 10, что обозначает

локальные часы без внешнего источника.

8

. Какую команду вы бы использовали на сервере с chrony, чтобы узнать, с

какими серверами он синхронизируется?

Для этого используется команда chronyc sources, выводящая список серверов

NTP и параметры связи с ними.

9

. Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек

времени для процесса chrony вашего сервера?

Подробную информацию можно получить командой chronyc tracking, которая

показывает состояние синхронизации, частоту, смещение и другие параметры

текущего времени.